AITU1										Datteln, 15.06.2018

| Name: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Punkte | von |  | Punkten entspricht |  | Prozent |

Klassenarbeit im Fach Programmierung

Aufgabe 1

Geben Sie für die im Folgenden beschriebenen Funktionen jeweils einen geeigneten Funktionskopf in C++ an.

Beispiel:

Aufgabe:	Die Funktion quersumme() berechnet die Quersumme einer vorgegebenen Zahl.

Lösung:		int quersumme(int n)

- Die Funktion gesamtpreis() gibt nach Übergabe einer Maßzahl für einen Literpreis und einer getankten Menge in Litern den zu zahlenden Gesamtpreis zurück.

- Die Funktion zufall() liefert nach ihrem Aufruf einen ganzzahligen Zufallswert im Bereich von 0 bis zu einem vorgegebenen Wert n zurück.

- Die Funktion wahrscheinlichkeit() gibt die Wahrscheinlichkeit zurück, mit der bei einem Wurf mit zwei Würfeln eine vorgegebene Augenzahl erzielt wird.

- Die Funktion gesamtwiderstand() liefert nach Übergabe zweier Widerstandswerte in Ohm und der Information, ob die Widerstände in Reihe oder parallel geschaltet sind, den Gesamtwiderstand der Schaltung.

Aufgabe 2

Gegeben ist das nachstehende C++-Programm:

#include <iostream>

using namespace std;

int abc(int x, int n)

{

int result = 1;

for(int i = 0; i < n; i++)

{

result = result * x;

}

return result;

}

int main()

{

int a = 4, b = 5;

cout << abc(2,5) << endl;

cout << abc(b,a) << endl;

return 0;

}

- Geben Sie an, welche Ausgabe das Programm erzeugt.

- Geben Sie an, was die Funktion abc() leistet und schlagen Sie einen sprechenden Bezeichner für diese Funktion vor.

Aufgabe 3

Die Funktion float wahrscheinlichkeit(int augenzahl) gibt die Wahrscheinlichkeit zurück, mit der bei einem Wurf mit zwei Würfeln eine vorgegebene Augenzahl erzielt wird.

Geben Sie geeigneten C++-Code für eine solche Funktion an.

Aufgabe 4

Ein Patient nimmt jeden Morgen 5 mg eines Medikaments ein. Im Laufe des Tages werden von dem gesamten, im Körper befindlichen Medikament 40% abgebaut. Die Funktion medikamentenmenge(n) beschreibe die Menge des Medikaments (in mg), die sich am n-ten Tag morgens nach Einnahme des Medikaments im Körper befindet.

Geben Sie eine C++-Fuktion an, die die im Körper befindliche Medikamentenmenge rekursiv berechnet .

Viel Erfolg!

Musterlösung

Aufgabe 1

- float gesamtpreis(float preisProLiter, float menge)

- int zufall(int n);

- float wahrscheinlichkeit(int augenzahl);

- float gsamtwiderstand(float  r1, float  r2, bool parallel);

Aufgabe 2

- 32

625

- int xhochn(int x, int n);

Aufgabe 3

float wahrscheinlichkeit(int  augenzahl)

{

int  anzahl  = 0;

for (int w1 = 1; w1 < 7; w1++)

for(int w2 = 1; w2 < 7;w2++)

if(w1 + w2 == augenzahl)

anzahl++;

return anzahl/36.0;

}

Aufgabe 4

float medikamentenmenge(int n)

{

if(n == 0)

return 5.0;

else

return medikamentenmenge(n-1) * 0.6  +  5.0;

}

bcd:

int bcd(int a, int b)

{

int produkt = 1;

for(int i = 1; i <= b; i++)

produkt = produkt * a;

return produkt;

}

Aufgabe 4

#include <iostream>

using namespace std;

float medikamentenmenge(int n)

{

if (n == 0)

return 5.0;

else

return medikamentenmenge(n-1)*0.6 + 5.0;

}

int main()

{

cout << medikamentenmenge(10) << endl;

}